## Структура файла с результатами обработки ТМИ

Файлы с результатами обработки ТМИ являются двоичными файлами, содержат последовательность ТМ-записей ниже определённой структуры. Числа представлены в формате прямого порядка байт (старший байт по младшему адресу).

Структура ТМ-записи (слева указан номер байта ТМ-записи, сверху номер бита в байте):

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Номер параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Время формирования параметра (мс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Размерность |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Атрибут |  |  |  | Тип значения: 0 - “Long” 32-х разрядное целое 1 - “Double” 64-х разрядное вещественное 2 - “Code” кодовое значение с длиной 3 - “Point” массив данных с длиной |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Значение параметра |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 8 – 4096 байт |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Если поле <Номер Параметра> равно 0xffff, то ТМ-запись является «Cлужебным сообщением» (структуру служебного сообщения см. ниже).

Числовое поле <Время формирования параметра> содержит время формирования значения параметра в миллисекундах от начала текущих суток по ДМВ (GMT + 3 часа).

Числовое поле <Размерность> обозначает тип параметра для его отображения и документирования:

- числа от 1 до 31 определяют формат вывода;

- числа от 32 до 255 – определяют номер символьной размерности, указанной в специальной таблице (в файле «dimens.ion»).

Значение числового поля <Атрибут> трактуется так (не использовать):

- 0 - норма;

- 1 - не норма нижняя;

- 2 - внимание нижнее;

- 3 - внимание верхнее;

- 4 - не норма верхняя;

- 8 - недостоверное значение;

- 9 - значение вне диапазона тарировочной характеристики;

- 10 - значение вне диапазона калибровочных уровней («Зашкаливание»).

Ниже показана структура поля <Значение параметра> для разных типов значения (слева указано значение поля <Тип значения>, сверху номер байта ТМ-записи):

| Тип значения | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Long | не используется |  |  |  | 32-х разрядное целое |  |  |  |
| Double | 64-х разрядное вещественное |  |  |  |  |  |  |  |
| Code | не используется |  | длина кода |  | 32-х разрядное целое |  |  |  |
| Point | размер элемента |  | длина последователь-ности в байтах |  | последовательность байт |  |  |  |

Ниже показана структура ТМ-записей «Служебные сообщения», когда поле <Номер Параметра> = 0xffff (слева указан номер байта ТМ-записи, сверху номер бита в байте):

|  | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0xFFFF |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Время формирования параметра (мс) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Тип сообщения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Тип значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Сообщение |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | (длиной в 8 (или 24) байт) |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ниже показана структура первых 8-ми байтов поля <Сообщение> для разных «типов служебных сообщений» (слева указано значение поля <Тип сообщения>, сверху – относительный номер байта в поле <Сообщение>):

| Тип сообщения | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0–пустая посылка | Не используется |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – начало сеанса | не используется |  | длина в байтах |  | сообщение “начало сеанса” |  |  |  |
| 2-текущее время | Текущая дата в сутках от 06.01.1980 |  |  |  | не используется |  |  |  |
| 3 – конец сеанса | не используется |  |  |  | E | N | D | ! |
| 4 - смена режима | не используется |  |  |  | номер режима (целое) |  |  |  |
| 5 – смена даты | не используется |  |  |  | сутки от 1980 г. |  |  |  |
| 6 - ошибка | не используется |  |  |  | номер ошибки (целое) |  |  |  |

Числовое поле <номер режима> имеет следующие значения:

- 0 – недостоверный режим;

- 1 – режим НП;

- все остальные режимы ВП:

2 – ВП-33 обратное;

3 - ВП-33 прямое;

4 – ВП-9 обратное;

5 – ВП-9 прямое;

6 – ВП-257 прямое;

7 – ВП-257 обратное;

8 – обобщенное ВП.

Числовое поле <номер ошибки> имеет следующие значения:

- 1001 – ошибка в запросе;

- 1003 – нет требуемого сеанса;

- 1004 – ошибка загрузки данных;

- 1010 – потеря источника информации.

Ниже показан (начиная с 8 байта) состав поля <Сообщение> для типа сообщения “начало сеанса”, когда длина сообщения равна 24 байтам, слева указан относительный номер байта ТМ-записи (первого байта в строчке из 8 байтов), сверху – относительный номер байта в строчке:

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | не используется |  | длина в байтах |  | Имя борта (текст с завершающим нулём) |  |  |  |  |
| 16 | номер борта | Номер витка (текст) |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Имя исходных данных |  |  |  |  |  | Номер версии 1 |  | Номер версии 2 |

Так как длина информационной части сообщения «начало сеанса» равна 24 байтам, то длина всей ТМ-записи «Служебное сообщение - начало сеанса» равна 32 байтам.

Необходимо учесть, что ТМ-файл “190829_v29854.KNP” начинается с такого сообщения.